# LAPORAN HASIL PERAWATAN & PEMELIHARAAN (HARWAT)

Perangkat Keras & Perangkat Lunak Satpas & SIM Keliling (SIMLING)

ID Dokumen Manual: Form Harwat Rutin Workstation & BA Penyelesaian Pekerjaan

POLDA	: Lampung	TANGGAL	: ……../………./ 2026

POLRES / LOKASI	: Polres ………………..	MITRA PELAKSANA

: PT. Global Jaya Solusindo

KODE SATPAS	: …………	TEKNISI	: Siladika Irawan

LAYANAN	: SATPAS / SIMLING (SIM Keliling)	OPERATOR / BAUR

:  ……………..

I. DETAIL TINDAKAN PERAWATAN FISIK & FUNGSIONAL PER PERANGKAT

| No | Nama Perangkat / Item | Jumlah | Rincian Tindakan Perawatan Fisik & Sistem | Status Akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. HARWAT HARDWARE (PERANGKAT KERAS) |  |  |  |  |
| 1 | Workstation | ….. Unit | Pembersihan debu sasis luar/dalam CPU, penataan kabel, pengecekan hardisk, pembersihan keyboard dan mouse, serta pembersihan menyeluruh kipas casing & kipas processor. | Baik / Normal |
| 2 | LCD Monitor | ….. Unit | Pembersihan layar panel LCD dengan cairan anti-statis dan kain mikrofiber, pembersihan lubang ventilasi belakang, serta pengecekan stabilitas konektor kabel VGA/HDMI. | Baik / Normal |
| 3 | Photo Capture | ….. Unit | Pembersihan optik lensa kamera menggunakan tisu lensa khusus, pengecekan kekokohan tiang penyangga (stand), dan pengujian transmisi kabel USB data. | Baik / Normal |
| 4 | Signature Capture | ….. Unit | Pembersihan permukaan sensor pad dari noda/minyak, pengecekan fungsionalitas stylus pen, serta kalibrasi sensitivitas tekanan tanda tangan. | Baik / Normal |
| 5 | Finger Print Capture | ….. Unit | Pembersihan lapisan kaca pemindai (scanner window) dari bekas sidik jari, uji deteksi pembacaan biometrik, dan pengecekan konektivitas driver. | Baik / Normal |
| 6 | Printer Laporan | ….. Unit | Pembersihan tray kertas dan roller penarik dari residu kertas, nozzle check/test print head, serta pengecekan sisa volume tinta/toner. | Baik / Normal |
| 7 | ID Card Printer | ….. Unit | Running modul cleaning card pada card path, pembersihan printhead printer kartu, pengecekan ketegangan ribbon cetak, dan uji coba feeding kartu SIM. | Baik / Normal |
| 8 | UPS Client | ….. Unit | Pembersihan debu sasis eksternal, pengecekan indikator baterai, dan pengujian ketahanan backup daya (simulated power failure). | Baik / Normal |
| 9 | UPS Server | ….. Unit | Pembersihan ventilasi sasis, verifikasi sirkuit charging baterai, dan uji fungsi alarm indikator kegagalan arus listrik. | Baik / Normal |
| 10 | Server | ….. Unit | Pembersihan filter udara sasis, pengecekan redundansi putaran fan, verifikasi lampu indikator HDD array, dan uji kelancaran arus daya ganda. | Baik / Normal |

| No | Nama Perangkat / Item | Jumlah | Rincian Tindakan Perawatan Fisik & Sistem | Status Akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Access Switch | ….. Unit | Pembersihan slot port RJ45 yang kosong, pengecekan visual indikator aktivitas LED transmisi data, dan monitoring kestabilan suhu unit. | Baik / Normal |
| B. HARWAT SOFTWARE (PERANGKAT LUNAK) |  |  |  |  |
| 12 | Support Aplikasi Komputer | …Lot | Pembersihan file temporary/cache aplikasi Satpas, pengujian integrasi modul input, dan pengecekan latensi respon aplikasi. | Baik / Normal |
| 13 | Environment Windows | …Lot | Pengecekan system registry, verifikasi kestabilan OS Windows lokal, dan pembersihan startup service yang tidak diperlukan. | Baik / Normal |
| 14 | Standarisasi Komputer | …Lot | Audit kesesuaian konfigurasi parameter desktop, verifikasi hak akses operator, dan pemindaian penuh file system dari malware. | Baik / Normal |
| 15 | Server System | …Lot | Pemeriksaan utilisasi resource (CPU/RAM) server, pengecekan alokasi storage, dan verifikasi status fungsional OS server. | Baik / Normal |
| 16 | Database Maintenance | …Lot | Re-indexing tabel database lokal, pembersihan log transaksi usang, dan pelaksanaan backup berkala data riwayat pemohon SIM. | Baik / Normal |

Mengetahui / Menyetujui,

# OPERATOR / BAUR SIM

Polres ………………..

Lampung, ……/……../ 2026

# PT. GLOBAL JAYA SOLUSINDO

Teknisi Pelaksana

# ………………………

………. / NRP ……….

# SILADIKA IRAWAN

Teknisi Lapangan